智能巡检小车项目概要设计文档（更新版）

系统架构、模块设计、ROS2节点/Topic与接口说明

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于ROS2的智能巡检小车系统 |
| 文档版本 | V1.1 更新版 |
| 更新重点 | 统一真实成员分工；LLM后置；补充APP、传感器、CI/CD模块；修正概要设计与需求/甘特图一致性 |
| 优先级策略 | P0/P1基础功能优先支撑演示，P2 LLM作为最后加分项 |
| 成员分工 | 熊浩宇：组长/系统集成；韦雪：视觉；曹莹：雷达导航；李雨晨：APP开发；王璐：传感器 |

# 1. 设计目标

本概要设计用于把需求分析报告中的P0/P1/P2需求拆解为可开发、可联调、可演示的系统模块，明确总体架构、软硬件组成、ROS2节点、Topic通信、模块接口、部署方式和安全边界。

设计原则：先保证小车连接、APP控制、雷达避障、SLAM建图、自主导航、视觉检测、传感器采集和数据展示可演示；LLM任务解析与巡检报告生成放在最后，作为增强层，不参与底盘直接控制。

# 2. 需求到设计映射

| 需求层级 | 需求内容 | 设计落地模块 | 负责人 | 演示/验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 小车连接、APP控制、ROS2通信、雷达避障、SLAM建图、自主导航、视觉、传感器、数据展示 | APP控制模块、任务调度模块、雷达导航模块、视觉模块、传感器模块 | 全员，熊浩宇统筹 | 现场演示+截图/视频+测试记录 |
| P1 | 固定路线巡检、巡检点打卡、异常检测、任务日志、前端可视化 | 巡检流程状态机、任务日志、APP展示、异常规则 | 熊浩宇、曹莹、李雨晨、王璐、韦雪 | A/B/C巡检点或短流程演示，日志闭环 |
| P2 | 自然语言任务解析、异常解释、巡检报告生成、模拟LLM兜底 | LLM网关、报告生成、模板/规则兜底 | 熊浩宇、王璐、李雨晨 | 自然语言->JSON->报告，不影响基础演示 |
| 工程要求 | 云平台集成与CI/CD、仓库、README、启动脚本、提交包 | Git/Gitee、目录规范、CI基础检查、Release/提交包 | 熊浩宇 | 仓库地址、提交记录、README、CI说明或截图 |

# 3. 总体架构设计

系统采用“APP/网页控制台 - 任务调度/日志 - ROS2通信层 - 小车硬件与感知模块”的主链路。LLM是后置增强层，只有在P0/P1稳定后接入，用于自然语言任务解析、异常解释和巡检报告生成。

| 层级 | 模块 | 核心职责 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交互层 | APP/网页控制台 | 手动控制、任务入口、状态/地图/传感器/视觉/日志/LLM结果展示 | 李雨晨 |
| 调度层 | task_manager_node/任务日志 | 巡检状态机、任务开始/到点/采集/检测/异常/结束日志、模块联调入口 | 熊浩宇 |
| ROS2通信层 | Topic/Service/Launch | 统一节点通信、启动脚本、模块间状态传递 | 熊浩宇统筹，全员配合 |
| 机器人执行层 | 雷达导航、底盘控制、视觉、传感器 | 避障、建图、导航、检测、采集、异常判断 | 曹莹、韦雪、王璐、李雨晨 |
| 增强层 | LLM网关/报告生成 | 自然语言任务JSON、异常解释、巡检报告，不直接控制底盘 | 熊浩宇、王璐 |
| 工程层 | Git/Gitee + CI/CD | 代码托管、分支协作、README、启动脚本、自动检查、提交包 | 熊浩宇 |

# 4. 硬件概要设计

| 硬件/设备 | 作用 | 相关模块 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Jetson Orin Nano | 运行ROS2、AI推理、任务调度、上层应用和脚本 | ROS2、视觉、任务调度、集成 | 熊浩宇统筹，全员使用 |
| 思岚A1激光雷达 | 360°距离扫描，用于避障、SLAM建图和自主导航 | 雷达避障、SLAM、导航 | 曹莹 |
| 奥比中光AstraProPlus深度相机 | 提供图像/深度信息，用于视觉检测和目标追踪 | 视觉检测、巡检截图 | 韦雪 |
| AT32底盘控制板 | 控制麦轮底盘运动，接收速度或控制指令 | APP控制、导航、避障 | 李雨晨对接，曹莹联调 |
| 环境感知模块 | 温湿度、烟雾、PM2.5、光照、气压等巡检数据采集 | 传感器采集、异常规则、报告数据 | 王璐 |
| 笔记本/虚拟机/远程连接工具 | 开发、远程连接、调试、演示、文档和代码管理 | 开发环境、演示环境 | 熊浩宇、李雨晨 |

# 5. 软件模块设计

| 模块 | 主要职责 | 输入 | 输出 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APP/网页控制模块 | 手动控制小车，展示状态、日志、传感器、视觉和LLM结果 | 用户点击、任务选择、状态数据 | 控制指令、展示页面 | 李雨晨 |
| 任务调度与日志模块 | 维护巡检流程状态机，汇总导航/视觉/传感器事件，生成任务日志 | APP任务、导航状态、检测结果、传感器数据 | 任务状态、任务日志、打卡记录 | 熊浩宇 |
| 雷达导航模块 | 雷达数据读取、避障、SLAM建图、地图保存、自主导航、固定路线巡检 | /scan、/odom、目标点 | 地图、导航状态、避障状态、到点事件 | 曹莹 |
| 视觉检测模块 | 摄像头接入、OpenCV/YOLO检测、目标追踪、截图保存、结果输出 | image/depth | 类别、bbox、置信度、截图路径 | 韦雪 |
| 传感器采集模块 | 读取温湿度、烟雾、PM2.5、光照、气压，执行异常规则 | 环境传感器数据 | 实时数据、异常标记、巡检点记录 | 王璐 |
| LLM任务解析与报告模块 | 自然语言转JSON，异常解释，巡检报告生成，模拟接口兜底 | 自然语言、任务日志、传感器/视觉/导航结果 | 任务JSON、解释文本、报告 | 熊浩宇、王璐 |
| 工程与CI/CD模块 | 仓库管理、目录规范、启动脚本、README、基础CI检查和版本交付 | 各模块代码/脚本/文档 | 仓库、CI记录、Release/提交包 | 熊浩宇 |

# 6. ROS2节点设计

| 节点名 | 主要输入/订阅 | 主要输出/发布 | 说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app_control_node | APP按钮/网页控制指令 | /cmd_vel 或控制请求、/task/request | 手动控制入口，支持前进/后退/转向/停止 | 李雨晨 |
| task_manager_node | /task/request、/nav_status、/obstacle_status、/vision/detections、/sensor/env_data | /task/status、/task/log | 巡检状态机和任务日志核心节点 | 熊浩宇 |
| lidar_node | 激光雷达硬件数据 | /scan | 发布雷达扫描数据 | 曹莹 |
| obstacle_avoid_node | /scan、运动状态 | /obstacle_status、必要时输出stop/避让指令 | 障碍物距离判断和安全动作 | 曹莹 |
| slam_node | /scan、/odom | /map、/pose | 建图、定位、地图保存 | 曹莹 |
| navigation_node | /map、/pose、/goal_pose | /nav_status、路径/运动指令 | 目标点导航与固定路线巡检 | 曹莹 |
| camera_node | 相机硬件数据 | /image、/depth | 视觉输入节点 | 韦雪 |
| vision_node | /image 或 /depth | /vision/detections | 目标检测、目标追踪、截图保存 | 韦雪 |
| sensor_node | 温湿度/烟雾/PM2.5/光照/气压等 | /sensor/env_data、/sensor/alert | 环境数据采集和异常标记 | 王璐 |
| llm_gateway_node | 自然语言、/task/log、检测/传感器结果 | /task/json、报告文本 | 后置加分节点，不发布/cmd_vel | 熊浩宇、王璐 |

# 7. Topic通信表

| Topic | 发布者 | 订阅者 | 数据内容 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /cmd_vel | app_control_node / navigation_node / obstacle_avoid_node | 底盘控制模块 | 线速度、角速度或运动指令 | 小车运动控制 |
| /scan | lidar_node | obstacle_avoid_node、slam_node、navigation_node | 激光雷达扫描数据 | 避障、建图、导航 |
| /odom | 底盘/里程计模块 | slam_node、navigation_node | 里程计/位姿变化 | 建图和定位 |
| /map | slam_node | navigation_node、APP/RViz | 地图数据 | 导航和可视化 |
| /goal_pose | APP/RViz/task_manager_node | navigation_node | 目标点位置 | 目标点导航 |
| /nav_status | navigation_node | task_manager_node、APP | 导航中/到达/失败 | 任务状态展示和日志 |
| /obstacle_status | obstacle_avoid_node | task_manager_node、APP | 障碍物距离、风险等级、动作建议 | 避障展示和异常日志 |
| /vision/detections | vision_node | task_manager_node、APP、LLM | 目标类别、置信度、bbox、截图路径 | 视觉检测展示和报告素材 |
| /sensor/env_data | sensor_node | task_manager_node、APP、LLM | 温湿度、烟雾、PM2.5、光照、气压 | 环境巡检数据 |
| /task/status | task_manager_node | APP | 任务状态 | 前端展示 |
| /task/log | task_manager_node | APP、llm_gateway_node | 巡检过程日志 | 报告生成和答辩展示 |

# 8. 模块接口设计

| 接口编号 | 来源 | 目标 | 数据/命令 | 格式/说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-01 | APP/网页 | 底盘控制 | 前进、后退、左转、右转、停止 | 枚举型控制指令或cmd_vel | 李雨晨 |
| IF-02 | 雷达模块 | 避障模块 | 最近障碍物距离、方向 | distance、angle、risk_level | 曹莹 |
| IF-03 | 避障模块 | 任务调度/底盘控制 | 安全状态、停止/避让指令 | safe/warning/danger；stop/turn | 曹莹、熊浩宇 |
| IF-04 | SLAM模块 | 导航模块/APP | 地图、定位信息 | map.yaml、map.pgm、pose | 曹莹、李雨晨 |
| IF-05 | APP/任务调度 | 导航模块 | 目标点/巡检点 | goal_pose或A/B/C巡检点 | 李雨晨、曹莹 |
| IF-06 | 视觉模块 | 任务调度/APP/LLM | 类别、bbox、置信度、截图路径 | JSON结果 | 韦雪、熊浩宇 |
| IF-07 | 传感器模块 | 任务调度/APP/LLM | 环境数据和异常标记 | JSON结果 | 王璐、熊浩宇 |
| IF-08 | 任务调度模块 | APP展示模块 | 任务状态和日志 | running/arrived/error；log list | 熊浩宇、李雨晨 |
| IF-09 | 任务日志 | LLM报告模块 | 导航、检测、传感器和异常记录 | 结构化日志JSON | 熊浩宇、王璐 |
| IF-10 | 工程模块 | 各模块 | 启动脚本、README、CI检查结果 | shell脚本/Markdown/CI记录 | 熊浩宇 |

# 9. 关键数据结构示例

视觉检测结果示例：{"module":"vision","event":"object_detected","data":{"object":"person","confidence":0.86,"bbox":[120,80,300,420],"image_path":"logs/images/point_A_001.jpg"}}

传感器数据示例：{"module":"sensor","event":"environment_data","data":{"temperature":28.5,"humidity":62,"pm25":35,"smoke":"normal"}}

LLM任务JSON示例：{"task_type":"patrol","route":["A","B","C"],"actions":["navigate","avoid_obstacle","detect_object","collect_sensor"],"safety_rule":"遇到障碍物或烟雾异常时停止并报警"}

# 10. 部署与仓库设计

| 目录/文件 | 用途 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| app/ | APP/网页控制台与展示页面 | 李雨晨 |
| navigation/ | 雷达、SLAM建图、自主导航、避障相关代码/配置 | 曹莹 |
| vision/ | 摄像头、OpenCV/YOLO、目标检测相关代码/模型/截图 | 韦雪 |
| sensor/ | 环境传感器读取、异常规则、巡检点数据记录 | 王璐 |
| llm/ | LLM任务解析、报告生成、模拟接口兜底 | 熊浩宇、王璐 |
| docs/ | 需求、概要设计、接口、进度、测试、使用手册 | 熊浩宇统筹 |
| scripts/ | start_app、start_navigation、start_vision、start_sensor、start_demo等脚本 | 熊浩宇 |
| .github/workflows/ 或 Gitee流水线 | CI基础检查：目录、README、Python语法、Shell脚本 | 熊浩宇 |

# 11. 安全与演示边界

LLM不直接控制底盘，不直接发布/cmd_vel。所有自然语言输出必须先转换为结构化任务JSON，并经过任务调度模块进行动作白名单和安全规则校验。

现场演示以P0/P1为主，LLM只作为最后加分展示；SLAM/导航等不稳定环节必须提前录制稳定视频兜底。

# 12. 与其他文档的一致性说明

本概要设计已与需求分析报告和人员分工甘特图统一：P0/P1优先，LLM后置；成员分工采用熊浩宇、韦雪、曹莹、李雨晨、王璐真实姓名；CI/CD作为工程模块由熊浩宇负责，并应在进度安排中显式列出。